INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

NA DZIAŁCE NR EWID. 103/2 OBRĘB K-10

PRZY PLACU WOLNOŚCI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Inwestor: 		Gmina Konstantynów Łódzki

ul. Zgierska 2

Konstantynów Łódzki

Autor:			Krzysztof Jasiński

Usługi Ogrodnicze

ul. Jana Kilińskiego 10 lok. 8

95-050 Konstantynów Łódzki

Spis treści:

1.     Dane Wyjściowe ........................................................................................... 3

1.1. Tytuł opracowania ..........................................................................................3

1.2. Rodzaj i cel opracowania ................................................................................3

1.3. Inwestor...........................................................................................................3

1.4. Podstawa opracowania ....................................................................................3

1.5. Materiały wyjściowe........................................................................................3

2. Opis metody opracowania ..................................................................................3

3. Ogólny opis stanu istniejącego ...........................................................................3

4. Objaśnienia do tabeli inwentaryzacyjnej ............................................................5

5. Ogólne wytyczne pielęgnacyjno-projektowe .....................................................5

6. Inwentaryzacja…….. .....................................................................................6-42

1. Dane wyjściowe:

1.1. Tytuł opracowania:

Inwentaryzacja drzewostanu na działce nr ewid. 103/2 w obrębie K-10 w obrębie parku

przy Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim.

1.2. Rodzaj i cel opracowania:

Inwentaryzacja i wytyczne pielęgnacyjne drzewostanu jako podstawa opracowania koncepcji projektowej rewitalizacji parku miejskiego zlokalizowanego przy Pl. Wolności                                w Konstantynowie Łódzkim.

1.3. Inwestor:

Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, Konstantynów Łódzki

1.4. Podstawa opracowania:

Umowa o wykonanie inwentaryzacji zieleni w obrębie parku przy Pl. Wolności                             w Konstantynowie Łódzkim nr T-I.273.44.2014.AP z dnia 19 listopada 2014 r.

1.5. Materiały wyjściowe:

mapa geodezyjna w skali 1 : 500 z projektem przebudowy ciągów pieszych

2. Opis metody opracowania:

W celu realizacji zadania zastosowano metodę spisu z natury wraz ze znakowaniem drzew.

Podczas spisu dokonywano szczegółowego obmiaru obwodu pni na wys. 130 cm i opisu drzew wg stanu zdrowotnego i ewentualnej kolizji z projektowaną przebudową pieszych ciągów komunikacyjnych.

3. Ogólny opis stanu istniejącego:

Drzewostan na Placu Wolności znajduje się w ok. 40 % złym stanie zdrowotnym (w tabeli zaznaczonych na czerwono).

Wiele egzemplarzy ma mursz wewnętrzny, w obrębie zadrzewienia konieczne jest wykonanie korekt koron, usunięcie posuszu jak również wycinka niektórych egzemplarzy z powodu braku szans na owocne leczenie. Dominujący w obrębie skupisk drzew gatunek

robinii i topoli (mieszaniec f. białej i t. osiki) pochodzi najprawdopodobniej z samosiewu, skutkiem tego miejscowe zagęszczenie  drzew wywołało deformacje i słabe rozrosty pokrojów koron drzew zagłuszonych. Niektóre egzemplarze mają zachwiana statykę pni.

Wsród drzewostanu znajduje się wiele drzew zamierających, rozłamujących się.

W złym stanie znajdują się głównie robinie akacjowe. Drzewa występujące w parku są stare, pochodzą prawdopodobnie z samosiewu i częściowo z pierwotnych nasadzeń,                                     a o pogarszającym się stanie drzewostanu świadczy wiele pieńków po zmurszałych lub połamanych drzewach.

Wśród zadrzewienia występują miejscowo egzemplarze ok. 30-40 letnie, z których duża część kwalifikuje się do korekty koron i różnych zabiegów pielęgnacyjnych takich jak usuwanie posuszu, założenie wiązań itp.

Na podstawie oględzin wyłoniono skupiska drzew, które wymagają poprawnego przeprowadzenia cięć formujących np. szereg lip wzdłuż ulicy zniszczony złymi cięciami (kolizje z trakcją tramwajową) oraz nieusuwanymi wsiewami robinii , jak też parkowa aleja klonów, gdzie wszystkie drzewa są wypłonione, kilkuprzewodnikowe – stąd zalecenie wykonania wielu wiązań zapobiegających rozłamaniom.

Liczne ubytki w nasadzeniach świadczą o konieczności szybkiej interwencji. Do wykonania tych prac wolno dopuścić wyłącznie firmy specjalistyczne.

Zbyt zwarte nasadzenia dwóch grup modrzewia europejskiego (drzewa ok. 30-letnie) spowodowało wykształcenie pokrojów chwiejnych, cienkich o jednostronnych koronach. Rozrzedzenie tych grup jest niezbędne.

Nowe nasadzenia (wiek drzew do 10 lat) przeprowadzone zostało w celu uzupełnia ubytków     i urozmaicenia gatunkowego.

Wtórnym skutkiem przegęszczenia drzewostanu jest skrajne zubożenie gleby. Zwarcie koron starych drzew jest ciągle zbyt duże. Przeprowadzenie zabiegów usuwania starych, chorych, zagrażających bezpieczeństwu drzew spowoduje wycięcie potencjalnych ognisk chorobowych, zapewnienie przestrzeni dla innych pozostających egzemplarzy i utworzenie dla  tych właśnie drzew lepszych warunków do rozwoju. Zanim przystąpi się do nowych nasadzeń należy wykonać wszystkie zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie                               i mocno zasilić miejsca suche oraz dokonać wzbogacenia gleby.

W tabeli drzew wnioskowanych do wycinki zaznaczono drzewa (na zielono), które rosną                  w projektowanych nowych ciągach pieszych, a z uwagi na przyjęty sposób rozwiązania nawierzchni jako utwardzonej (kostka brukową lub tłuczniem), konieczne będzie wykonanie obrzeży i krawężników utrzymujących nawierzchnie w miejscu. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo naruszenia systemów korzeniowych drzew znajdujących się                                  w bezpośredniej bliskości z tymi ciągami komunikacyjnymi. Ponadto kilka sztuk drzew rośnie w miejscu zaplanowanego placu zabaw dla dzieci. Brak możliwości ominięcia niektórych drzew wiąże się z koniecznością ich wycięcia, jednakże w trakcie realizacji inwestycji modernizacji parku wykonawca prac powinien zostać zobowiązany do zachowania maksymalnej ilości drzew i wykonywania prac z zastosowaniem metod jak najmniej kolizyjnych dla drzewostanu.

4. Objaśnienia do tabeli inwentaryzacyjnej:

W tabeli zawarte zostały podstawowe informacje o każdym zinwentaryzowanym drzewie                   w obrębie parku przy Placu Wolności, które są możliwe do pozyskania poprzez oględziny               z zewnątrz.

5. Ogólne wytyczne pielęgnacyjno-projektowe:

Wycinkę i prace pielęgnacyjne można wykonywać z podnośnika, podczas wszelkich prac budowlanych należy zastosować zabezpieczenia pni przed uszkodzeniem mechanicznym.

Po wykonaniu zalecanego zakresu prac pielęgnacyjnych należy zadbać  o ograniczenie obszaru występowania topoli do terenu, na którym obecnie występuje. Jest to drzewo silnie rozrastające się i agresywne – nie należy dopuścić do jej rozsiewu w innych drzewostanach

w południowej i wschodniej części parku.  na terenach oczyszczonych z martwych i chorych drzew wzbogacić glebę przed sadzeniem nowych drzew. W celu zachowania cenniejszych egzemplarzy gatunkowych należy chronić wnętrze, część południową

i wschodnią,  przy starych drzewach nie zmieniać poziomu gruntu.

6. Inwentaryzacja drzewostanu:

| Nr. | Gatunek | Pierśnica [cm] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robinia biała | 130 | Usunięcie posuszu przycięcie gałęzi nachodzących na linie trakcyjną. |
| 2. | Robinia biała | 171 | Usunięcie posuszu przycięcie gałęzi nachodzących na linie trakcyjną. |
| 3. | Robinia biała | 166 | Usunięcie posuszu i odrostów z pnia |
| 4. | Robinia biała | 163 | Bardzo słaba - albo wyciąć alba cięcie odmładzające |
| 5. | Robinia biała | 97 | Brak zastrzeżeń |
| 6. | Robinia biała | 76 | Usunięcie posuszu, cięcie korygujące |
| 7. | Robinia biała | 165 | Usunięcie posuszu |
| 8. | Robinia biała | 114 | Usunięcie posuszu |
| 9. | Czeremcha amerykańska | 112 | Obniżenie i korekta korony |
| 10. | Robinia biała | 199 | Wiązanie rozwidlenia, usunięcie posuszu |
| 11. | Dąb szypułkowy | 147 | Usunięcie posuszu, cięcie wyważające koronę |
| 12. | Robinia biała | 226 | Wypróchniały pień cięcie wyważające koronę |
| 13. | Robinia biała | 227 | Wypróchniały pień, 90% posuszu - wyciąć |
| 14. | Wierzba krucha | 46+36 | Samosiewka koliduje z trakcją - wyciąć |
| 15. | Dąb szypułkowy | 162 | Usunięcie posuszu |
| 16. | Robinia biała | 155 | Usunięcie posuszu (ok. 60% korony) |
| 17. | Robinia biała | 106 | Bardzo chora - wyciąć |
| 18. | Lipa drobnolistna | 183 | Wiązanie rozwidlenia |
| 19. | Robinia biała | 200 | Usunięcie posuszu (ok. 60% korony) |
| 20. | Dąb szypułkowy | 285 | Brak zastrzeżeń |
| 21. | Robinia biała | 190 | w 90% sucha kolizja z 20 (Dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 22. | Lipa drobnolistna | 161 | Usunięcie posuszu |
| 23. | Dąb szypułkowy | 325 | Usunięcie posuszu |
| 24. | Robinia biała | 107 | Zasychająca, wychylona, kolizja z 23 (Dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 25. | Robinia biała | 185 | w 80% sucha kolizja z 26 (Dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 26. | Dąb szypułkowy | 193 | Usunięcie posuszu, pozbawiony sąsiedztwa odbuduje się |
| 27. | Robinia biała | 114 | Martwa - wyciąć |
| 28. | Robinia biała | 124 | Zamierająca, kolizja z 29 (Dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 29. | Dąb szypułkowy | 209 | Usunięcie posuszu |
| 30. | Robinia biała | 153 | Usunięcie posuszu |
| 31. | Robinia biała | 157 | 50% posuszu, możliwa kolizja z nową drogą - wyciąć |
| 32. | Robinia biała | 224 | Grozi wyłamaniem - wiązanie, usunąć posusz |
| 33. | Jesion wyniosły | 120 | Usunięcie posuszu |
| 34. | Robinia biała | 117 | Bardzo słaba - w 60% sucha, kolizja z 33 (Jesion wyniosły) - wyciąć |
| 35. | Robinia biała | 93 | Wyłamana, słaba - wyciąć |
| 36. | Kasztanowiec zwyczajny | 193 | Usunięcie posuszu |
| 37. | Dąb szypułkowy | 196 | Brak zastrzeżeń |
| 38. | Robinia biała | 93 | Bardzo słaba, kolizja z nową drogą - wyciąć |
| 39. | Robinia biała | 137 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą (poprowadzenie drogi wokół drzewa nie wystarczy zbyt duża ingerencja w system korzeniowy) |
| 40. | Robinia biała | 75 | w 90% sucha, spróchniałe - wyciąć |
| 41. | Robinia biała | 146 | Zamierająca, krzywa, brzydka - wyciąć |
| 42. | Robinia biała | 108 | 70% posuszu - wyciąć |
| 43. | Robinia biała | 110 | 80% posuszu, odrosty z pnia - wyciąć |
| 44. | Robinia biała | 77 | Martwa - wyciąć |
| 45. | Robinia biała | 93 | 80% posuszu - wyciąć |
| 46. | Klon jawor | 88 | Chory, rachityczny, wypłowiały - wyciąć |
| 47. | Robinia biała | 162 | Usunięcie posuszu |
| 48. | Robinia biała | 91 | Usunięcie posuszu |
| 49. | Robinia biała | 121 | Chora, zasychająca - wyciąć |
| 50. | Robinia biała | 116 | Zasychająca - wyciąć |
| 51. | Klon jawor | 149 | Usunięcie posuszu |
| 52. | Robinia biała | 147 | Usunięcie posuszu |
| 53. | Robinia biała | 124 | Usunięcie posuszu |
| 54. | Robinia biała | 76 | Martwa - wyciąć |
| 55. | Robinia biała | 142 | W 80% martwa - wyciąć |
| 56. | Robinia biała | 144 | Usunięcie posuszu |
| 57. | Robinia biała | 93 | Wychylone, pęknięte - wyciąć |
| 58. | Robinia biała | 180 | Usunięcie posuszu, możliwa kolizja z nową drogą |
| 59. | Dąb szypułkowy | 80 | Brak zastrzeżeń |
| 60. | Brzoza brodawkowata | 97 | Brak zastrzeżeń |
| 61. | Brzoza brodawkowata | 171 | Brak zastrzeżeń |
| 62. | Brzoza brodawkowata | 174 | Brak zastrzeżeń |
| 63. | Robinia biała | 105 | 60% posuszu, brzydka - wyciąć |
| 64. | Klon pospolity | 164 | Brak zastrzeżeń |
| 65. | Kasztanowiec zwyczajny | 85 | chory, wyłamany, dziuplasty, spróchniały w środku - wyciąć |
| 66. | Robinia biała | 124 | Usunięcie posuszu |
| 67. | Brzoza brodawkowata | 137 | Brak zastrzeżeń |
| 68. | Robinia biała | 118 | Chora, pęknięta - wyciąć |
| 69. | Kasztanowiec zwyczajny | 75 | Słaby ale zostawić |
| 70. | Kasztanowiec zwyczajny | 89 | Słaby ale zostawić |
| 71. | Brzoza brodawkowata | 150 | Brak zastrzeżeń |
| 72. | Robinia biała | 134 | Korona jednostronna, wypłowiała - wyciąć |
| 73. | Kasztanowiec zwyczajny | 78 | Brak zastrzeżeń |
| 74. | Robinia biała | 111 | Jeśli kasztanowiec (73) i klon (76) mają rosnąć - wyciąć |
| 75. | Robinia biała | 117 | Jeśli kasztanowiec (73) i klon (76) mają rosnąć - wyciąć |
| 76. | Klon pospolity | 108 | Odsłonić - ładny, docelowy |
| 77. | Robinia biała | 129 | Usunięcie posuszu |
| 78. | Klon pospolity | 135 | Brak zastrzeżeń |
| 79. | Robinia biała | 114 | Brak zastrzeżeń |
| 80. | Robinia biała | 143 | Usunięcie posuszu |
| 81. | Jesion wyniosły | 109 | Wychylony (45°) - wyciąć |
| 82. | Robinia biała | 55 | chora, wypłowiała - wyciąć |
| 83. | Robinia biała | 95 | Chora, zasychająca - wyciąć |
| 84. | Dąb szypułkowy | 102 | Brak zastrzeżeń |
| 85. | Robinia biała | 60 | Bardzo słaba – wyciąć |
| 86. | Brzoza brodawkowata | 115+122 | Brak zastrzeżeń |
| 87. | Robinia biała | 88 | Chora, zasychająca, w połowie złamana - wyciąć |
| 88. | Czeremcha amerykańska | 87 | Wypłowiała korona na wysokości 12m - wyciąć |
| 89. | Dąb szypułkowy | 98 | Brak zastrzeżeń |
| 90. | Robinia biała | 94 | Suche w 90% - wyciąć |
| 91. | Czeremcha amerykańska | 108 | Brak zastrzeżeń |
| 92. | Robinia biała | 83 | Martwa – wyciąć |
| 93. | Robinia biała | 52 | Martwa – wyciąć |
| 94. | Robinia biała | 141 | Bardzo chora – wyciąć |
| 95. | Klon pospolity | 115 | Brak zastrzeżeń |
| 96. | Śliwa ałycza | 79 | Brak zastrzeżeń |
| 97. | Kasztanowiec zwyczajny | 130 | Brak zastrzeżeń |
| 98. | Robinia biała | 141 | Usunięcie posuszu |
| 99. | Robinia biała | 111 | Martwa - wyciąć |
| 100. | Robinia biała | 155 | Usunięcie posuszu |
| 101. | Robinia biała | 108 | Usunięcie posuszu |
| 102. | Robinia biała | 117 | Usunięcie posuszu |
| 103. | Jesion wyniosły | 90 | Brak zastrzeżeń |
| 104. | Jesion wyniosły | 96 | Brak zastrzeżeń |
| 105. | Robinia biała | 223 | Usunięcie posuszu |
| 106. | Lipa drobnolistna | 161 | Brak zastrzeżeń |
| 107. | Lipa drobnolistna | 160 | Brak zastrzeżeń |
| 108. | Lipa drobnolistna | 97 | Silnie uszkodzony pień - ograniczyć koronę |
| 109. | Lipa drobnolistna | 123 | Brak zastrzeżeń |
| 110. | Klon jawor | 106 | Brak zastrzeżeń |
| 111. | Klon pospolity | 174 | Wiązanie x2 |
| 112. | Lipa drobnolistna | 115 | Bardzo osłabiona - Usunięcie posuszu |
| 113. | Klon pospolity | 168 | Wiązanie x2 |
| 114. | Klon pospolity | 167 | Cięcie wyważające, wiązanie x1 |
| 115. | Lipa drobnolistna | 95 | Zasychający szczyt, zamiera - wyciąć |
| 116. | Lipa drobnolistna | 120 | Usunięcie posuszu |
| 117. | Lipa drobnolistna | 107 | Brak zastrzeżeń |
| 118. | Klon pospolity | 130 | Wiązanie x1 |
| 119. | Lipa drobnolistna | 113 | Podniesienie korony - trakcja |
| 120. | Lipa drobnolistna | 79 | Najsłabsza z zwartej grupy - wyciąć |
| 121. | Lipa drobnolistna | 106 | Bardzo słaba, za gęsto - wyciąć |
| 122. | Lipa drobnolistna | 118 | Podniesienie korony - trakcja |
| 123. | Lipa drobnolistna | 130 | Podniesienie korony - trakcja |
| 124. | Klon jawor | 100 | Usunięcie posuszu |
| 125. | Lipa drobnolistna | 112 | Podniesienie korony - trakcja |
| 126. | Klon pospolity | 173 | Brak zastrzeżeń |
| 127. | Lipa drobnolistna | 95 | Podniesienie korony - trakcja |
| 128. | Lipa drobnolistna | 123 | Usunięcie posuszu |
| 129. | Lipa drobnolistna | 69 | Usunięcie posuszu |
| 130. | Lipa drobnolistna | 61 | Usunięcie posuszu |
| 131. | Klon pospolity | 134 | Brak zastrzeżeń |
| 132. | Klon pospolity | 124 | Usunięcie posuszu |
| 133. | Klon pospolity | 167 | Usunięcie posuszu, wiązanie x2 |
| 134. | Lipa drobnolistna | 106 | Usunięcie posuszu |
| 135. | Lipa drobnolistna | 95 | Usunięcie posuszu |
| 136. | Lipa drobnolistna | 80 | Bardzo chora – wyciąć |
| 137. | Lipa drobnolistna | 91 | Usunięcie posuszu |
| 138. | Lipa drobnolistna | 90 | Usunięcie posuszu |
| 139. | Robinia biała | 122 | Siewka w rzędzie lip - zamiera - wyciąć |
| 140. | Robinia biała | 132 | Uszkodzony pień, 60% posuszu, strefa niebezpieczna dla tramwajów - wyciąć |
| 141. | Robinia biała | 106 | Wypłowiałe, zasycha - wyciąć |
| 142. | Klon jawor | 61 | zagłuszony mizerny - raczej wyciąć |
| 143. | Klon pospolity | 118 | Brak zastrzeżeń |
| 144. | Robinia biała | 96 | Słaba dużo posuszu - wyciąć |
| 145. | Robinia biała | 116 | Poważne wyłomy w koronie - wyciąć |
| 146. | Lipa drobnolistna | 102 | Usunięcie posuszu, kolizja z trakcją |
| 147. | Klon pospolity | 161 | Usunięcie posuszu, wiązanie x2 |
| 148. | Klon pospolity | 102 | 90% martwy – wyciąć |
| 149. | Robinia biała | 108 | Chory pień, zasycha korona, koliduje z lipami - wyciąć |
| 150. | Lipa drobnolistna | 152 | Wiązanie, formowanie korony po wyłomach, kolizja z trakcją |
| 151. | Lipa drobnolistna | 159 | Wiązanie, usunięcie posuszu |
| 152. | Robinia biała | 106 | Wychylona na ulicę, wsiewka kolidujący z lipami - wyciąć |
| 153. | Lipa drobnolistna | 85 | Wyłamana korona - cięcie formujące |
| 154. | Robinia biała | 85 | Korekta korony po złym cięciu |
| 155. | Lipa drobnolistna | 92 | Wyłamana korona - cięcie formujące |
| 156. | Lipa drobnolistna | 85 | Wyłamana korona - cięcie formujące |
| 157. | Lipa drobnolistna | 119 | Korekta korony po złym cięciu |
| 158. | Lipa drobnolistna | 88 | Korekta korony po złym cięciu |
| 159. | Klon pospolity | 132 | Wiązanie x2 |
| 160. | Klon pospolity | 130 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 161. | Lipa drobnolistna | 114 | Korekta korony po złym cięciu |
| 162. | Robinia biała | 117 | Wychylona w stronę torów tramwajowych, kolizja z lipami - wyciąć |
| 163. | Lipa drobnolistna | 105 | Korekta korony po złym cięciu |
| 164. | Lipa drobnolistna | 93 | Korekta korony po złym cięciu |
| 165. | Lipa drobnolistna | 122 | Korekta korony po złym cięciu |
| 166. | Lipa drobnolistna | 180 | Zamiera (90% martwicy) - wyciąć |
| 167. | Klon pospolity | 140 | Usunięcie posuszu, korekta rozgałęzień |
| 168. | Lipa drobnolistna | 116 | Korekta korony po złym cięciu |
| 169. | Lipa drobnolistna | 187 | Podniesienie korony - trakcja |
| 170. | Klon pospolity | 117 | Wiązanie |
| 171. | Klon pospolity | 133 | Usunięcie posuszu i kolizji z trakcją |
| 172. | Robinia biała | 251 | Usunięcie posuszu i kolizji z trakcją i liniami energetycznymi |
| 173. | Klon jawor | 135 | Usunięcie posuszu |
| 174. | Klon pospolity | 162 | Wiązanie, usunięcie posuszu |
| 175. | Jesion wyniosły | 158 | Zlikwidować kolizję z przewodami, kolizja z nową drogą |
| 176. | Lipa drobnolistna | 98 | Usunięcie posuszu, cięcie korygujące |
| 177. | Klon jawor | 97 | Bardzo chory, kolizja z nową drogą – wyciąć |
| 178. | Robinia biała | 164 | 80% posuszu, pęka - wyciąć |
| 179. | Klon jawor | 176 | Wypłowiały, chory - wyciąć |
| 180. | Klon pospolity | 140 | Wiązanie, usunięcie posuszu |
| 181. | Klon jawor | 90 | Wypłowiały, chory, możliwa kolizja z nową drogą (ławka) - wyciąć |
| 182. | Klon pospolity | 113 | Wiązanie, usunięcie posuszu |
| 183. | Klon pospolity | 107 | Usunięcie posuszu |
| 184. | Klon jawor | 63 | Wypłowiały, chory - wyciąć |
| 185. | Klon jawor | 108 | Wiązanie, możliwa kolizja z nową drogą (ławka) |
| 186. | Klon jawor | 97 | Wypłowiały, wyłamany - wyciąć |
| 187. | Klon pospolity | 67 | Wypłowiały, bardzo chory - wyciąć |
| 188. | Klon pospolity | 103 | Wypłowiały, bardzo chory - wyciąć |
| 189. | Klon pospolity | 88 | Wypłowiały, bardzo chory - wyciąć |
| 190. | Robinia biała | 133 | Pochylona na ścieżkę, spróchniała - wyciąć |
| 191. | Robinia biała | 140 | Usunięcie posuszu |
| 192. | Robinia biała | 159 | Suche w 80% - wyciąć |
| 193. | Robinia biała | 146 | Suche w 80% - wyciąć |
| 194. | Robinia biała | 98 | Wypłowiały, pęknięty pień - wyciąć |
| 195. | Robinia biała | 67 | Brak zastrzeżeń |
| 196. | Robinia biała | 168 | Usunięcie posuszu |
| 197. | Klon pospolity | 98 | Cięcie korygujące |
| 198. | Robinia biała | 77 | Uszkodzony pień, w połowie złamana, - wyciąć |
| 199. | Robinia biała | 97 | Martwy szczyt, chory pień - wyciąć |
| 200. | Robinia biała | 153 | Martwy szczyt, chory pień - wyciąć |
| 201. | Sosna czarna | 117 | Brak zastrzeżeń |
| 202. | Robinia biała | 86+160 | Suche w 90% - wyciąć |
| 203. | Klon pospolity | 132 | Wiązanie x2, usunięcie posuszu, cięcie korygujące |
| 204. | Klon pospolity | 137 | Wiązanie x2, usunięcie posuszu, cięcie korygujące |
| 205. | Klon pospolity | 119 | Wiązanie, usunąć posusz |
| 206. | Robinia biała | 100 | Wrasta w pobliskie klony kolizja z 205 - wyciąć |
| 207. | Klon pospolity | 93 | Usunąć najsłabszy przewodnik |
| 208. | Lipa drobnolistna | 103 | Bardzo chora, 4 dziuple ptaków - zostawić - ciekawostka |
| 209. | Robinia biała | 178 | 40% posuszu - rozważyć usunięcie |
| 210. | Robinia biała | 109 | Brak zastrzeżeń |
| 211. | Robinia biała | 81 | słaba wypłowiała - wyciąć |
| 212. | Lipa drobnolistna | 119 | Usunięcie posuszu |
| 213. | Lipa drobnolistna | 156 | Wiązanie, usunięcie posuszu |
| 214. | Klon jawor | 117 | Zamiera, pień ogołocony z kory - wyciąć |
| 215. | Robinia biała | 66 | Zrakowaciała, zamiera - wyciąć |
| 216. | Robinia biała | 194 | Usunięcie posuszu |
| 217. | Robinia biała | 100 | Wrasta w 216 (Robinia biała), brzydka - wyciąć |
| 218. | Robinia biała | 99 | pochylone, 60% posuszu - wyciąć |
| 219. | Robinia biała | 160 | 50% posuszu, oczyść lub wyciąć |
| 220. | Robinia biała | 125 | Martwa – wyciąć |
| 221. | Robinia biała | 97 | Zamierająca, krzywa - wyciąć |
| 222. | Klon jawor | 80 | Uszkodzony, zamiera, kolizja z projektowanym parkingiem - wyciąć |
| 223. | Robinia biała | 118 | Brak zastrzeżeń |
| 224. | Robinia biała | 69 | Zamiera – wyciąć |
| 225. | Robinia biała | 106 | Zamiera, pęknięta, grozi rozłamaniem - wyciąć |
| 226. | Robinia biała | 187 | Usunięcie posuszu |
| 227. | Robinia biała | 202 | Usunięcie posuszu |
| 228. | Robinia biała | 186 | Usunięcie posuszu |
| 229. | Robinia biała | 184 | Usunięcie posuszu |
| 230. | Robinia biała | 137 | Zamiera, pęknięta - wyciąć |
| 231. | Robinia biała | 212 | Usunięcie posuszu |
| 232. | Klon jawor | 211 | Brak zastrzeżeń |
| 233. | Robinia biała | 215 | Usunięcie posuszu |
| 234. | Robinia biała | 210 | Usunięcie posuszu |
| 235. | Robinia biała | 117 | Usunięcie posuszu |
| 236. | Klon pospolity | 133 | Brak zastrzeżeń |
| 237. | Robinia biała | 67 | Zamiera – wyciąć |
| 238. | Robinia biała | 190 | Martwa – wyciąć |
| 239. | Brzoza brodawkowata | 178 | Brak zastrzeżeń |
| 240. | Robinia biała | 176 | Usunięcie posuszu |
| 241. | Robinia biała | 100 | Brak zastrzeżeń |
| 242. | Robinia biała | 95 | Brak zastrzeżeń |
| 243. | Robinia biała | 173 | Brak zastrzeżeń |
| 244. | Robinia biała | 92 | Wypłowiała, zasycha - wyciąć |
| 245. | Robinia biała | 189 | Martwa – wyciąć |
| 246. | Robinia biała | 97 | Zamiera – wyciąć |
| 247. | Robinia biała | 133 | Oczyścić z posuszu, cięcie korygujące |
| 248. | Robinia biała | 124 | w 70% Martwa – wyciąć |
| 249. | Robinia biała | 150 | Martwa – wyciąć |
| 250. | Robinia biała | 160 | wypłowiałe, zasycha - wyciąć |
| 251. | Robinia biała | 245 | Rozłamana, niebezpieczna, 60% posuszu - wyciąć |
| 252. | Robinia biała | 161 | Usunięcie posuszu |
| 253. | Robinia biała | 155 | 60% martwa, pęknięta - wyciąć |
| 254. | Robinia biała | 154 | Usunięcie posuszu |
| 255. | Robinia biała | 117 | Najsłabsza z zwartej grupy - wyciąć |
| 256. | Robinia biała | 128 | Uszkodzona, wyłamana - wyciąć |
| 257. | Robinia biała | 102 | Uszkodzona, wyłamana - wyciąć |
| 258. | Robinia biała | 163+143 | Drzewo rozłamane, niebezpieczne - wyciąć |
| 259. | Robinia biała | 169 | Usunięcie posuszu |
| 260. | Robinia biała | 138 | zamiera wyciąć |
| 261. | Robinia biała | 128 | spróchniałe, popękane - wyciąć |
| 262. | Robinia biała | 111+108 | Usunięcie posuszu |
| 263. | Robinia biała | 144 | Usunięcie posuszu |
| 264. | Robinia biała | 154 | 40% posuszu pęknięcie wzdłuż pnia - wyciąć |
| 265. | Robinia biała | 183 | Usunięcie posuszu |
| 266. | Robinia biała | 184 | Usunięcie posuszu |
| 267. | Robinia biała | 153 | Rozłamująca się - wyciąć |
| 268. | Robinia biała | 171 | Usunięcie posuszu |
| 269. | Robinia biała | 134 | Pęknięty pień, zamiera - wyciąć |
| 270. | Robinia biała | 164 | Wyłomy, pęknięcia, zasycha - wyciąć |
| 271. | Robinia biała | 186 | zrakowaciała, rozłamana - wyciąć |
| 272. | Robinia biała | 168 | Popękane, spróchniałe, kolizja z nową nawierzchnią żwirową - wyciąć |
| 273. | Robinia biała | 74 | Martwa - wyciąć |
| 274. | Robinia biała | 78 | Pochylone, zasychające - wyciąć |
| 275. | cięty kikut i martwy (prawdopodobnie dąb szypułkowy) | 88 | Martwe, kolizja z nową nawierzchnią żwirową - wyciąć |
| 276. | Robinia biała | 142 | Usunięcie posuszu |
| 277. | Robinia biała | 160 | Usunięcie posuszu |
| 278. | Kasztanowiec zwyczajny | 86 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 279. | Robinia biała | 100 | Brak zastrzeżeń |
| 280. | Robinia biała | 84 | Wypłowiała, 60% posuszu - wyciąć |
| 281. | Brzoza brodawkowata | 97 | Brak zastrzeżeń |
| 282. | Robinia biała | 148 | Rozłamująca się, spróchniała - wyciąć |
| 283. | Robinia biała | 100 | Usunięcie posuszu |
| 284. | Robinia biała | 92 | Martwa - wyciąć |
| 285. | Dąb szypułkowy | 116 | Brak zastrzeżeń |
| 286. | Klon pospolity | 140 | Brak zastrzeżeń |
| 287. | Klon pospolity | 199 | Brak zastrzeżeń |
| 288. | Klon pospolity | 163 | Brak zastrzeżeń |
| 289. | Klon pospolity | 128 | Brak zastrzeżeń |
| 290. | Brzoza brodawkowata | 175 | Brak zastrzeżeń |
| 291. | Dąb szypułkowy | 88 | Brak zastrzeżeń |
| 292. | Dąb szypułkowy | 77 | Brak zastrzeżeń |
| 293. | Brzoza brodawkowata | 128 | Brak zastrzeżeń |
| 294. | Brzoza brodawkowata | 134 | Brak zastrzeżeń |
| 295. | Klon pospolity | 164 | Oczyścić miejsce po wyłamanym konarze, kolizja z nową drogą |
| 296. | Klon pospolity | 146 | Wiązanie |
| 297. | Klon pospolity | 229 | Wiązanie |
| 298. | Klon pospolity | 128 | Usunięcie posuszu |
| 299. | Klon jawor | 140 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 300. | Klon pospolity | 92 | Wypłowiały, rachityczny, kolizja z nową drogą - wyciąć |
| 301. | Topola biała | 219 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 302. | Klon pospolity | 185 | Wiązanie |
| 303. | Klon jawor | 127 | Usunięcie posuszu |
| 304. | Robinia biała | 77 | Martwa - wyciąć |
| 305. | Robinia biała | 102 | Martwa - wyciąć |
| 306. | Robinia biała | 177 | Martwa, rozłamana, niebezpieczna - wyciąć |
| 307. | Robinia biała | 136+136 | Usunięcie posuszu |
| 308. | Klon jawor | 170 | Usunięcie posuszu |
| 309. | Klon pospolity | 222 | Usunięcie posuszu, wiązanie x2 |
| 310. | Robinia biała | 236 | spróchniałe, rozłamane, 90% martwa - wyciąć |
| 311. | Robinia biała | 195 | Martwe w 90% - wyciąć |
| 312. | Robinia biała | 190 | Usunięcie posuszu |
| 313. | Robinia biała | 195 | Martwe w 90% - wyciąć |
| 314. | Robinia biała | 135 | Martwe, żyją niskie odrosty, kolizja z nową drogą - wyciąć |
| 315. | Robinia biała | 140 | Usunięcie posuszu |
| 316. | Robinia biała | 142 | 80% martwe, kolizja z 315 (robinia biała), duże zagęszczenie - wyciąć |
| 317. | Dąb szypułkowy | 37 | Brak zastrzeżeń |
| 318. | Robinia biała | 118 | Zamierająca, kolizja z 317 (Dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 319. | Robinia biała | 168 | Drzewo uszkodzone przez wiatr (pochylone w stronę drogi), może się przewrócić - wyciąć |
| 320. | Robinia biała | 123 | Usunięcie posuszu, kolizja z nową nawierzchnią żwirową |
| 321. | Robinia biała | 115 | Usunięcie posuszu, kolizja z nową nawierzchnią żwirową |
| 322. | Robinia biała | 116 | W 90 % martwa, kolizja z nową powierzchnią utwardzaną (posadzka szczegółowego opracowania)- wyciąć |
| 323. | Robinia biała | 111 | Martwa – wyciąć |
| 324. | Robinia biała | 160 | W 90 % martwa - wyciąć |
| 325. | Klon jawor | 79 | Brak zastrzeżeń |
| 326. | Robinia biała | 65 | Martwa – wyciąć |
| 327. | Klon jawor | 88 | Brak zastrzeżeń |
| 328. | Robinia biała | 248 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 329. | Klon jawor | 57 | Dosadzenie późniejsze w cieniu, wypłowiały, chory, krzywy, kolizja z nową drogą - wyciąć |
| 330. | Robinia biała | 89 | Martwa - wyciąć |
| 331. | Robinia biała | 108 | Usunięcie posuszu |
| 332. | Robinia biała | 115 | Usunięcie posuszu |
| 333. | Robinia biała | 78 | Silnie wychylona, zamiera - wyciąć |
| 334. | Klon ginnala | 109 | Bardzo chory, ubytki kory - wyciąć |
| 335. | Topola biała | 270 | Brak zastrzeżeń |
| 336. | Dąb szypułkowy | 99 | Brak zastrzeżeń |
| 337. | Topola biała | 220 | Niebezpieczne wyłomy w koronie - wyciąć |
| 338. | Topola biała | 188 | Nachylona, brak równowagi w koronie, zacienia 336 (dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 339. | Robinia biała | 99 | Wierzchołek drzewa obumarły - wyciąć |
| 340. | Robinia biała | 76 | Brak zastrzeżeń |
| 341. | Robinia biała | 210 | Zamierająca, kolizja z nową powierzchnią utwardzaną (posadzka szczegółowego opracowania) - wyciąć |
| 342. | Topola biała | 335 | Usunięcie posuszu |
| 343. | Topola biała | 410 | Usunąć posusz i jeden główny suchy konar, wiązanie |
| 344. | Głóg jednoszyjkowy | 55 | Brak zastrzeżeń |
| 345. | Topola biała | 222 | Usunięcie posuszu |
| 346. | Robinia biała | 67 | zamierająca - wyciąć |
| 347. | Topola biała | 250 | Usunięcie posuszu |
| 348. | Topola biała | 174 | Wychylona, najsłabsza z zbyt zwartej grupie - wyciąć |
| 349. | Robinia biała | 84 | zamierająca - wyciąć |
| 350. | Robinia biała | 150 | Martwe - wyciąć |
| 351. | Dąb szypułkowy | 112 | Brak zastrzeżeń |
| 352. | Nie do rozpoznania | 94 | Martwe, kikut - wyciąć |
| 353. | Robinia biała | 188 | Martwe w 90% - wyciąć |
| 354. | Robinia biała | 72 | wypłowiałe, zasycha, kolizja z nową powierzchnią utwardzaną (posadzka szczegółowego opracowania) - wyciąć |
| 355. | Robinia biała | 118 | Usunięcie posuszu, kolizja z nową nawierzchnią żwirową |
| 356. | Robinia biała | 146 | Usunięcie posuszu |
| 357. | Topola biała | 440 | Specjalistyczna pielęgnacja, wiązanie x2 |
| 358. | Robinia biała | 102 | Usunięcie posuszu |
| 359. | Dąb szypułkowy | 90 | Brak zastrzeżeń |
| 360. | Robinia biała | 104+69 | Martwa - wyciąć |
| 361. | Topola biała | 266 | Usunięcie posuszu |
| 362. | Topola biała | 269 | Usunięcie posuszu |
| 363. | Dąb szypułkowy | 81 | Bez szans w topolach, kolizja z nową nawierzchnią żwirową - wyciąć |
| 364. | Topola biała | 291 | Brak zastrzeżeń |
| 365. | Robinia biała | 147 | Usunięcie posuszu |
| 366. | Robinia biała | 120 | Usunięcie posuszu |
| 367. | Brzoza brodawkowata | 150 | Usunięcie posuszu |
| 368. | Brzoza brodawkowata | 148 | Wyłamany, martwy pień, huba - wyciąć |
| 369. | Klon jawor | 92 | Usunięcie posuszu |
| 370. | Brzoza brodawkowata | 190 | Usunięcie posuszu |
| 371. | Grab pospolity | 129 | Brak zastrzeżeń |
| 372. | Klon pospolity | 103 | Chory, zamiera, ubytki korony, możliwa kolizja z nową nawierzchnią żwirową (krawężnik) - wyciąć |
| 373. | Robinia biała | 129 | wychylona, zamiera - wyciąć |
| 374. | Robinia biała | 191 | Usunięcie posuszu (ok. 40%) |
| 375. | Topola biała | 115 | Słaba, wypłowiała w zbyt zwartej grupie - wyciąć |
| 376. | Robinia biała | 178 | Martwa - wyciąć |
| 377. | Klon jawor | 166 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 378. | Brzoza brodawkowata | 57 | Usunięcie posuszu |
| 379. | Dąb szypułkowy | 166 | Usunięcie posuszu |
| 380. | Dąb szypułkowy | 173 | Usunięcie posuszu |
| 381. | Robinia biała | 71 | Zasycha, konkurencja - wyciąć |
| 382. | Robinia biała | 109 | Zasycha, konkurencja - wyciąć |
| 383. | Klon jawor | 74 | Brak zastrzeżeń |
| 384. | Klon jawor | 93 | Brak zastrzeżeń |
| 385. | Dąb szypułkowy | 114 | Brak zastrzeżeń |
| 386. | Dąb szypułkowy | 88 | Brak zastrzeżeń |
| 387. | Robinia biała | 149 | Usunięcie posuszu, cięcie wywarzające koronę |
| 388. | Lipa drobnolistna | 71 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 389. | Brak zastrzeżeń | 180 | Usunięcie posuszu |
| 390. | Klon jawor | 117 | Usunięcie posuszu |
| 391. | Jesion wyniosły | 102 | bardzo chory - wyciąć |
| 392. | Dąb szypułkowy | 203 | Specjalistyczna pielęgnacja 40% korony uszkodzone i martwe. Jest otoczony asfaltem i system korzeniowy może nie przetrwać zmiany nawierzchni - rozwarzyć wycięcie |
| 393. | Brzoza brodawkowata | 124 | Bardzo wychylona (45°) - wyciąć |
| 394. | Robinia biała | 159 | Usunięcie posuszu |
| 395. | Brzoza brodawkowata | 157 | Brak zastrzeżeń |
| 396. | Lipa drobnolistna | 87 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 397. | Lipa drobnolistna | 101 | Usunięcie posuszu |
| 398. | Robinia biała | 125 | Usunięcie posuszu |
| 399. | Robinia biała | 164 | Usunięcie posuszu i jeden wychylony konar |
| 400. | Robinia biała | 94 | Usunąć zamarły wierzchołek |
| 401. | Śliwa ałycza | 89 | Brak zastrzeżeń |
| 402. | Robinia biała | 132 | Usunąć jeden wychylony przewodnik |
| 403. | Dąb szypułkowy | 81 | Brak zastrzeżeń |
| 404. | Klon pospolity | 144 | Brak zastrzeżeń |
| 405. | Klon pospolity | 140 | Brak zastrzeżeń |
| 406. | Robinia biała | 69 | Usunięcie posuszu |
| 407. | Brzoza brodawkowata | 102 | Usunąć suchy przewodnik |
| 408. | Dąb szypułkowy | 42 | połamany, chory - wyciąć |
| 409. | Brzoza brodawkowata | 120 | Brak zastrzeżeń |
| 410. | Dąb szypułkowy | 136 | Brak zastrzeżeń |
| 411. | Robinia biała | 138 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 412. | Robinia biała | 117 | zamiera - wyciąć |
| 413. | Robinia biała | 127 | wypróchniały pień - obniżyć koronę lub wyciąć |
| 414. | Robinia biała | 105 | Usunięcie posuszu |
| 415. | Robinia biała | 116 | Bardzo chora, rozłamana - wyciąć |
| 416. | Lipa drobnolistna | 142+114+153 | forma wielopniowa - wiązanie x3 |
| 417. | Jesion wyniosły | 156 | usunąć wychylony, suchy konar |
| 418. | Robinia biała | 217 | Usunięcie posuszu |
| 419. | Kasztanowiec zwyczajny | 175 | Brak zastrzeżeń |
| 420. | Klon ginnala | 79 | Brak zastrzeżeń |
| 421. | Klon ginnala | 27+29+31+33+31+30+29+28 | Brak zastrzeżeń |
| 422. | Brzoza brodawkowata | 177 | Brak zastrzeżeń |
| 423. | Robinia biała | 89 | połamana rozważyć wycięcie |
| 424. | Jesion wyniosły | 84 | Brak zastrzeżeń |
| 425. | Brzoza brodawkowata | 150 | Brak zastrzeżeń |
| 426. | Brzoza brodawkowata | 149 | Brak zastrzeżeń |
| 427. | Jesion wyniosły | 143 | Brak zastrzeżeń |
| 428. | Jesion wyniosły | 76 | Brak zastrzeżeń |
| 429. | Jesion wyniosły | 135 | Brak zastrzeżeń |
| 430. | Robinia biała | 106 | wiązanie |
| 431. | Jesion wyniosły | 131 | Brak zastrzeżeń |
| 432. | Jesion wyniosły | 155 | Brak zastrzeżeń |
| 433. | Dąb szypułkowy | 204 | Brak zastrzeżeń |
| 434. | Klon jawor | 131 | Brak zastrzeżeń |
| 435. | Robinia biała | 104 | Usunięcie posuszu |
| 436. | Klon pospolity | 95 | Chore - wyciąć |
| 437. | Klon pospolity | 157 | Brak zastrzeżeń |
| 438. | Robinia biała | 111 | 70% martwe, kolizja z 437 (klon pospolity) - wyciąć |
| 439. | Klon pospolity | 173 | Brak zastrzeżeń |
| 440. | Klon pospolity | 105 | Brak zastrzeżeń |
| 441. | Robinia biała | 84 | Brak zastrzeżeń |
| 442. | Klon jawor | 101 | Brak zastrzeżeń |
| 443. | Brzoza brodawkowata | 149 | Brak zastrzeżeń |
| 444. | Robinia biała | 105 | 90% martwe – wyciąć |
| 445. | Robinia biała | 84 | Usunięcie posuszu (ok.. 40%) |
| 446. | Klon jawor | 97 | Brak zastrzeżeń |
| 447. | Robinia biała | 75 | Usunięcie posuszu |
| 448. | Klon pospolity | 120 | Brak zastrzeżeń |
| 449. | Robinia biała | 81 | Martwe, pochylone - wyciąć |
| 450. | Robinia biała | 83 | Martwe - wyciąć |
| 451. | Robinia biała | 89 | Martwe - wyciąć |
| 452. | Robinia biała | 111 | w 70 % martwe - wyciąć |
| 453. | Robinia biała | 76 | w 90 % martwe - wyciąć |
| 454. | Robinia biała | 93 | Usunięcie posuszu (ok.. 40%) |
| 455. | Robinia biała | 94 | Usunięcie posuszu |
| 456. | Robinia biała | 55 | Martwe - wyciąć |
| 457. | Robinia biała | 88 | Brak zastrzeżeń |
| 458. | Robinia biała | 107 | Martwe - wyciąć |
| 459. | Robinia biała | 102 | w 60 % martwe, chore - wyciąć |
| 460. | Robinia biała | 176 | Usunięcie posuszu |
| 461. | Dąb szypułkowy | 98 | Brak zastrzeżeń |
| 462. | Robinia biała | 71 | Popękany pień, spróchniałe - wyciąć |
| 463. | Robinia biała | 151 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 464. | robinia biała | 105 | w 70 % martwe, kolizja z 466 (dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 465. | Dąb szypułkowy | 106 | Brak zastrzeżeń |
| 466. | Dąb szypułkowy | 75 | Brak zastrzeżeń |
| 467. | Dąb szypułkowy | 74 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą (ławka, i krawężnik) |
| 468. | Robinia biała | 133 | Pochylone |
| 469. | Robinia biała | 63 | Brak zastrzeżeń |
| 470. | Dąb szypułkowy | 77 | Brak zastrzeżeń |
| 471. | Jesion wyniosły | 63 | Brak zastrzeżeń |
| 472. | Jesion wyniosły | 56 | Brak zastrzeżeń |
| 473. | Lipa drobnolistna | 90 | konkuruje z 474 (dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 474. | Dąb szypułkowy | 248 | Brak zastrzeżeń |
| 475. | Klon jawor | 135 | Brak zastrzeżeń |
| 476. | Klon pospolity | 154 | Brak zastrzeżeń |
| 477. | Klon pospolity | 118 | Brak zastrzeżeń |
| 478. | Robinia biała | 67 | Martwe - wyciąć |
| 479. | Czeremcha amerykańska | 54 | Brak zastrzeżeń |
| 480. | Dąb szypułkowy | 51 | Brak zastrzeżeń |
| 481. | Robinia biała | 70 | Konkuruje z 480 (dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 482. | Dąb szypułkowy | 89 | Brak zastrzeżeń |
| 483. | Głóg jednoszyjkowy | 21+21 | Brak zastrzeżeń |
| 484. | Klon pospolity | 184 | Brak zastrzeżeń |
| 485. | Robinia biała | 78 | Martwe - wyciąć |
| 486. | Czeremcha amerykańska | 54 | Brak zastrzeżeń |
| 487. | Robinia biała | 68 | 80% Martwe - wyciąć |
| 488. | Robinia biała | 60 | 80% Martwe - wyciąć |
| 489. | Robinia biała | 151 | Usunięcie posuszu (ok.. 40%) |
| 490. | Robinia biała | 128 | 90% Martwe - wyciąć |
| 491. | Robinia biała | 142 | Usunięcie posuszu |
| 492. | Robinia biała | 56 | Martwe - wyciąć |
| 493. | Klon pospolity | 154 | Brak zastrzeżeń |
| 494. | Robinia biała | 121 | 90% Martwe - wyciąć |
| 495. | Robinia biała | 123 | 70% Martwe - wyciąć |
| 496. | Robinia biała | 123 | 70% Martwe - wyciąć |
| 497. | Robinia biała | 118 | Usunięcie posuszu |
| 498. | Robinia biała | 76 | Pochylone 45° - wyciąć |
| 499. | Robinia biała | 70 | Wierzchołek drzewa obumarły, zagłuszone przez sąsiednie drzewa - wyciąć |
| 500. | Robinia biała | 104 | Usunięcie posuszu |
| 501. | Robinia biała | 80+75 | Usunięcie posuszu |
| 502. | Robinia biała | 140 | Kora popękana kolizja z nową drogą - wyciąć |
| 503. | Robinia biała | 135 | Wierzchołek drzewa obumarły - wyciąć |
| 504. | Brzoza brodawkowata | 95 | Brak zastrzeżeń |
| 505. | Klon jawor | 170 | Brak zastrzeżeń |
| 506. | Brzoza brodawkowata | 163 | Brak zastrzeżeń |
| 507. | Czeremcha amerykańska | 52 | Brak zastrzeżeń |
| 508. | Brzoza brodawkowata | 108 | Brak zastrzeżeń |
| 509. | Dąb szypułkowy | 56 | Brak zastrzeżeń |
| 510. | Brzoza brodawkowata | 114 | Brak zastrzeżeń |
| 511. | Klon pospolity | 165 | Brak zastrzeżeń |
| 512. | Klon pospolity | 163 | 70% Martwe - wyciąć |
| 513. | Robinia biała | 134 | Pochylone, kolizja z nową drogą |
| 514. | Robinia biała | 75 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 515. | Robinia biała | 63 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 516. | Robinia biała | 118 | Martwe - wyciąć |
| 517. | Robinia biała | 137 | Brak zastrzeżeń |
| 518. | Robinia biała | 120 | Brak zastrzeżeń |
| 519. | Robinia biała | 107 | Brak zastrzeżeń |
| 520. | Robinia biała | 103 | Brak zastrzeżeń |
| 521. | Robinia biała | 78 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 522. | Robinia biała | 160 | Brak zastrzeżeń |
| 523. | Robinia biała | 56 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 524. | Robinia biała | 157 | Usunięcie posuszu |
| 525. | Robinia biała | 159 | Brak zastrzeżeń |
| 526. | Robinia biała | 114 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 527. | Robinia biała | 263 | Usunięcie posuszu |
| 528. | Klon ginnala | 108 | Brak zastrzeżeń |
| 529. | Robinia biała | 167 | Brak zastrzeżeń |
| 530. | Robinia biała | 214 | bardziej pochylony przewodnik w 80% suchy kolizja z nową drogą - wyciąć suchy przewodnik albo całe drzewo |
| 531. | Robinia biała | 146 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową nawierzchnią żwirową |
| 532. | Robinia biała | 136 | 90% Martwe - wyciąć |
| 533. | Robinia biała | 115 | Brak zastrzeżeń |
| 534. | Robinia biała | 103 | Suchy wierzchołek, konkuruje z 533 (robinia biała) - wyciąć |
| 535. | Robinia biała | 105 | suchy wierzchołek, usunąć posusz |
| 536. | Robinia biała | 127 | Usunięcie posuszu |
| 537. | Robinia biała | 130 | Usunięcie posuszu |
| 538. | Robinia biała | 175 | 80% Martwe, kolizja z nową nawierzchnią żwirową - wyciąć |
| 539. | Robinia biała | 94 | Uszkodzony pień, pochylone przez wiatr - wyciąć |
| 540. | Robinia biała | 86 | Pochylone przez wiatr, opiera się na 542 (robinia biała) - wyciąć |
| 541. | Robinia biała | 126+127 | Usunięcie posuszu, wiązanie |
| 542. | Robinia biała | 127 | Suchy wierzchołek, konkuruje z 541 (robinia biała) - wyciąć |
| 543. | Robinia biała | 102 | Przechylone w stronę 544, możliwe przewrócenie się drzewa - wyciąć |
| 544. | Robinia biała | 116 | Przechylone w stronę 546, możliwe przewrócenie się drzewa - wyciąć |
| 545. | Jesion wyniosły | 68 | w połowie złamane usycha - wyciąć |
| 546. | Jesion wyniosły | 76 | Brak zastrzeżeń |
| 547. | Dąb czerwony | 19 | Nowo dosadzone |
| 548. | Robinia biała | 102 | Usunięcie posuszu |
| 549. | Robinia biała | 113 | 80% Martwe, durze zagęszczenie - wyciąć |
| 550. | Robinia biała | 94 | Usunięcie posuszu |
| 551. | Robinia biała | 73 | Pochylone w stronę drogi słabe - wyciąć |
| 552. | Robinia biała | 97 | Słabe, wypłowiałe - wyciąć |
| 553. | Robinia biała | 60 | Słabe, wypłowiałe - wyciąć |
| 554. | Robinia biała | 139 | 80% Martwe - wyciąć |
| 555. | Robinia biała | 143 | Usunięcie posuszu |
| 556. | Klon ginnala | 78 | Brak zastrzeżeń |
| 557. | Robinia biała | 86 | Brak zastrzeżeń |
| 558. | Robinia biała | 69 | Duże zagęszczenie, słabe - wyciąć |
| 559. | Robinia biała | 80 | Brak zastrzeżeń |
| 560. | Robinia biała | 117+95+61+69 | Brak zastrzeżeń |
| 561. | Robinia biała | 67 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 562. | Robinia biała | 76 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 563. | Robinia biała | 78+90 | Duże zagęszczenie - wyciąć odnogę z ułamanym konarem |
| 564. | Robinia biała | 80+69 | Brak zastrzeżeń |
| 565. | Robinia biała | 89+69 | Usunięcie posuszu |
| 566. | Robinia biała | 96 | Duże zagęszczenie, konkuruje z 565 (robinia biała) - wyciąć |
| 567. | Robinia biała | 157 | Wyciąć uschnięty konar |
| 568. | Robinia biała | 113 | Usunięcie posuszu |
| 569. | Robinia biała | 92 | 70% Martwe - wyciąć |
| 570. | Robinia biała | 102 | 70% Martwe, chore - wyciąć |
| 571. | Robinia biała | 108 | Usunięcie posuszu, wiązanie, kolizja z nową drogą (ławka, i krawężnik) |
| 572. | Robinia biała | 93 | Duże zagęszczenie, konkuruje z 409 (brzoza brodawkowata) - wyciąć |
| 573. | Robinia biała | 93 | Duże zagęszczenie, konkuruje z 409 (brzoza brodawkowata) - wyciąć |
| 574. | Klon pospolity | 90 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 575. | Brzoza brodawkowata | 181 | Brak zastrzeżeń |
| 576. | Brzoza brodawkowata | 139 | Brak zastrzeżeń |
| 577. | Brzoza brodawkowata | 126 | Brak zastrzeżeń |
| 578. | Klon pospolity | 25 | Brak zastrzeżeń |
| 579. | Robinia biała | 117 | Konkuruje z 580 (topola biała), nie ma szans w przyszłości - rozważyć wycięcie |
| 580. | Topola biała | 294 | Brak zastrzeżeń |
| 581. | Robinia biała | 124 | Naruszone przez wiatr lekko odchylone - rozważyć wycięcie |
| 582. | Robinia biała | 166 | Duże zagęszczenie, 60% suche - wyciąć |
| 583. | Dąb szypułkowy | 65 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 584. | Dąb szypułkowy | 67 | Brak zastrzeżeń |
| 585. | Topola biała | 102 | Brak zastrzeżeń |
| 586. | Dąb szypułkowy | 105 | Brak zastrzeżeń |
| 587. | Robinia biała | 93 | Usunięcie posuszu |
| 588. | Jesion wyniosły | 84 | Konkuruje z 589 (dąb szypułkowy) - wyciąć |
| 589. | Dąb szypułkowy | 136 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 590. | Brzoza brodawkowata | 143 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 591. | Brzoza brodawkowata | 141 | Duże zagęszczenie - rozważyć wycięcie |
| 592. | Brzoza brodawkowata | 134 | Brak zastrzeżeń |
| 593. | Brzoza brodawkowata | 87 | Brak zastrzeżeń |
| 594. | Brzoza brodawkowata | 130 | Brak zastrzeżeń |
| 595. | Lipa drobnolistna | 93 | Pęknięcie wzdłuż pnia, asymetryczna - wyciąć |
| 596. | Świerk pospolity | 28 | Brak zastrzeżeń |
| 597. | Lipa drobnolistna | 91 | Brak zastrzeżeń |
| 598. | Brzoza brodawkowata | 134 | Brak zastrzeżeń |
| 599. | Jesion wyniosły | 75 | Brak zastrzeżeń |
| 600. | Dąb szypułkowy | 120 | Brak zastrzeżeń |
| 601. | Jesion wyniosły | 67 | Brak zastrzeżeń, kolizja z nową drogą |
| 602. | Jesion wyniosły | 70 | Brak zastrzeżeń |
| 603. | Jesion wyniosły | 45 | Brak zastrzeżeń |
| 604. | Robinia biała | 108 | Brak zastrzeżeń |
| 605. | Robinia biała | 100 | Brak zastrzeżeń |
| 606. | Robinia biała | 150 | Brak zastrzeżeń |
| 607. | Robinia biała | 79 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 608. | Modrzew europejski | 99 | Brak zastrzeżeń |
| 609. | Modrzew europejski | 88 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 610. | Modrzew europejski | 93 | Brak zastrzeżeń |
| 611. | Modrzew europejski | 82 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 612. | Modrzew europejski | 83 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 613. | Modrzew europejski | 76 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 614. | Modrzew europejski | 117 | Brak zastrzeżeń |
| 615. | Modrzew europejski | 79 | Brak zastrzeżeń |
| 616. | Modrzew europejski | 106 | Brak zastrzeżeń |
| 617. | Modrzew europejski | 87 | Brak zastrzeżeń |
| 618. | Modrzew europejski | 57 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 619. | Modrzew europejski | 111 | Duże zagęszczenie - wyciąć |
| 620. | Modrzew europejski | 122 | Brak zastrzeżeń |
| 621. | Świerk pospolity | 23 | Brak zastrzeżeń |
| 622. | Klon pospolity | 22 | nowe nasadzenie |
| 623. | Dąb szypułkowy | 15 | nowe nasadzenie |
| 624. | Jesion wyniosły |  | nowe nasadzenie |
| 625. | Jesion wyniosły |  | nowe nasadzenie |
| 626. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 627. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 628. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 629. | Jarząb pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 630. | Jarząb pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 631. | Jarząb pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 632. | Robinia biała |  | nowe nasadzenie |
| 633. | Robinia biała | 70 | Usunięcie posuszu |
| 634. | Jarząb pospolity |  | nowe nasadzenie, kolizja z nowo projektowanym placem zabaw |
| 635. | Robinia biała |  | nowe nasadzenie, kolizja z nowo projektowanym placem zabaw |
| 636. | Robinia biała |  | nowe nasadzenie |
| 637. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 638. | Robinia biała |  | nowe nasadzenie |
| 639. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 640. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 641. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 642. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 643. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 644. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 645. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 646. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 647. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 648. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 649. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 650. | Jesion wyniosły |  | nowe nasadzenie |
| 651. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 652. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 653. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 654. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 655. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 656. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 657. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 658. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 659. | Klon pospolity | 17 | Młode drzewo |
| 660. | Dąb szypułkowy | 15 | Młode drzewo |
| 661. | Dąb czerwony | 16 | Młode drzewo |
| 662. | Robinia biała |  | nowe nasadzenie |
| 663. | Klon pospolity |  | nowe nasadzenie |
| 664. | Robinia biała |  | nowe nasadzenie |
| 665. | Lipa drobnolistna |  | nowe nasadzenie |
| 666. | Jesion wyniosły |  | nowe nasadzenie |
| 667. | Jesion wyniosły |  | nowe nasadzenie |

Łączna liczba drzew sugerowanych do usunięcia: 257 szt. w tym 216 szt. z przyczyn związanych ze złym stanem zdrowotnym lub zagłuszonych, 41 szt. kolidujących z przebudową alei spacerowych.