Konstantynów Łódzki, dn. 17 sierpnia 2021 r.

OŚ.6220.18-14-1.2020/21.WK

Załącznik do decyzji nr OŚ.6220.18-14.2020/21.WK

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.)

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na:

- budowie zespołu zaporowo-upustowego przyłączeniowego (ZZUP Konstantynów Łódzki) na projektowanym gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa (gazociąg poza zakresem niniejszego opracowania), co stanowi Etap I inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”,

- budowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia Q=6000 m3/h w Konstantynowie Łódzkim wraz z gazociągami przyłączeniowymi (wejściowym i wyjściowym) wysokiego 
i średniego ciśnienia oraz demontażem istniejącej stacji wraz 
z przynależnymi instalacjami, co stanowi Etap XII inwestycji „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”.

Dla prawidłowej obsługi obiektów projektuje się drogę dojazdową o długości ok. 24 m, prowadzoną z jezdni drogi wojewódzkiej nr 710.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Konstantynów Łódzki, obręb 
K-18, działki 9 i 10/4. Inwestycja realizowana będzie etapowo. Teren przeznaczony na przedmiotową stację oraz ZZUP będzie zajmował powierzchnie ok. 2010 m2.

Na analizowanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie stacja gazowa zlokalizowana jest na działce nr 9 obr. K-18, o powierzchni ok. 400 m2. Na terenie stacji znajdują się urządzenia technologiczne wolnostojące oraz w obudowach o łącznej powierzchni ok. 20 m2 (są to m. in. układy redukcyjne, nawanialnia, zespół kotłów, aparatura AKP).

W związku z przebudową gazociągu zasilającego stację oraz zmiany ciśnienia gazu przewiduje się budowę zespołu zaporowo upustowego przyłączeniowego (ZZUP) oraz przebudowę istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej. Obie inwestycje ze względu na ich wzajemne położenie zlokalizowano na wspólnym ogrodzonym terenie obejmującym działkę nr 9 i część działki 10/4 obr. K-18. Gaz z nowoprojektowanego gazociągu poprzez ZZUP będzie kierowany na przebudowywaną stację redukcyjno-pomiarową.

Budowa ZZUP (Etap I) będzie polegać na wykonaniu układu połączeń rurowych wraz z niezbędna armaturą, aparaturą AKP wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi – podporami rurociągów.

Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej (Etap XII) będzie obejmować:

- likwidację istniejących obiektów, urządzeń technologicznych, ogrodzenia 
i pozostałych elementów towarzyszących,

- budowę nowych obiektów tj.:

- zespół zaporowo-upustowy wlotowy,

- zespół filtroseparatorów gazu,

- zespół podgrzewaczy gazu,

- reduktorownię,

- pomiarownię,

- zespół kotłów,

- AKPiA,

- nawanialnię gazu,

- zespół awaryjny,

- zespół zaporowo-upustowy wylotowy,

- inne, niezbędne elementy towarzyszące tj.: oświetlenie terenu, elementy konstrukcyjne (fundamenty, podpory).

Nowoprojektowane elementy stacji wymagające ochrony przed warunkami atmosferycznymi zostaną zlokalizowane w obudowach. Teren stacji i ZZUP będzie ogrodzony. W niezbędnym zakresie zostaną urządzone nawierzchnie placów manewrowych 
i chodników. Pozostałe nawierzchnie (niezagospodarowane obiektami, urządzeniami technologicznymi i nawierzchniami) zostaną pokryte kruszywem.

Powierzchnia ZZUP i stacji (działka nr 9 i część działki 10/4) wyniesie ok. 1 400 m2:

- powierzchnia zabudowy – ok. 50 m2,

- nawierzchnie dróg i chodników – ok. 570 m2,

- pozostałe powierzchnie pokryte kruszywem - ok. 780 m2.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usuwania drzew.

Emisja hałasu

W trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia wystąpią zakłócenia akustyczne. 
W fazie budowy źródłem hałasu będą urządzenia wykorzystywane przy pracach ziemnych (koparka, spychacz, itd.) oraz przy pracach montażowych (agregat prądotwórczy, sprężarka, dźwig, ładowarka itp.), jak również środki transportu. Prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzone będą wyłącznie w porze dnia w godzinach od 6.00 do 22.00. Ograniczenie wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne zagwarantuje wykorzystanie sprawnego sprzętu budowlanego spełniającego wymogi dopuszczające go 
do użytku oraz ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej. Oddziaływanie związane 
z emisją hałasu do środowiska na etapie budowy będzie krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania.

Na etapie eksploatacji stacji gazowej i ZZUP będzie występowało następujące oddziaływanie na klimat akustyczny:

- oddziaływanie chwilowe:

Emisja hałasu z zaworów upustowych urządzeń (sprawdzanie szczelności), w przypadku remontów (krótkotrwałe emisje pod kontrolą służb eksploatacyjnych) lub awarii. Chwilowe oddziaływania posiadają największą wartość natężenia dźwięku dochodzącą do 120 dB 
w odległości 1 m od kolumny wydmuchowej. Sytuacje takie występują bardzo rzadko, mają charakter incydentalny i mogą wystąpić tylko w przypadku awarii. Czas emisji hałasu w tym przypadku będzie bardzo krótki.

- oddziaływanie stałe:

Źródłem hałasu ciągłego z terenu stacji gazowej będzie układ reduktorów oraz agregat prądotwórczy napędzany silnikiem gazowym. Agregat prądotwórczy będzie włączony 
w system sterowania i będzie się uruchamiał samoczynnie w sytuacjach zaniku zasilania. Agregat będzie również uruchamiany raz w miesiącu na 1 h w celu utrzymania jego sprawności. Podczas pracy agregatu (załączanie serwisowe tylko w porze dziennej), poziom hałasu przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie nie przekroczy ok. 50 dB. Zakres emitowanego hałasu poprzez zastosowane reduktory (w odległości 1,0 m od urządzenia) wynosi odpowiednio 
od 83 dB do 90 dB. Przy uwzględnieniu izolacyjności akustycznej budynku stacji hałas emitowany do środowiska otaczającego obiekt wyniesie od 30 do 40 dB. W trakcie eksploatacji stacja gazowa i ZZUP nie będą powodowały uciążliwości akustycznej dla otaczającego środowiska.

Emisja pyłów i gazów

Uciążliwości występujące podczas budowy związane będą z emisją niezorganizowaną spalin z samochodów dostawczych i maszyn budowlanych oraz procesów spawalniczych. 
W związku z powyższym do powietrza emitowane będą: dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył zawieszony. Ze względu na minimalne wielkości emisji, krótki czas jej trwania oraz minimalną wysokość nad poziomem terenu, nie wpłynie ona na negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń ze stacji redukcyjno-pomiarowej będą kotły gazowe, w których w procesie spalania gazu ziemnego powstawać będą: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i pył PM10. Jednakże przy normalnej pracy kotłów emisja ww. substancji będzie na tyle niska, iż nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Dodatkowym źródłem emisji do powietrza z terenu stacji gazowej będzie praca agregatu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym. Agregat, w celu utrzymania i kontroli jego sprawności, będzie uruchamiany raz w miesiącu na ok. 1h. Wielkość tych emisji nie wpłynie negatywnie na stan środowiska.

Emisja ścieków bytowych i deszczowych

Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy.

Źródłem wody do czyszczenia zasadniczego elementów stacji oraz próby ciśnieniowej będzie infrastruktura wodno-kanalizacyjna będąca w zarządzie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Transport wody do miejsca inwestycji realizowany będzie za pomocą samochodów cystern lub za pomocą elastycznych węży ułożonych na powierzchni terenu (w zależności od wskazanego miejsca poboru). Po dokonaniu próby woda zostanie poddana badaniom jakości w celu sprawdzenia, czy wymagane jest jej powtórne oczyszczenie. Po zakończeniu prób woda zostanie w całości usunięta z elementów stacji przez wypompowanie i przedmuch azotem, a następnie odwieziona do oczyszczalni ścieków. W zależności 
od uzyskanych wyników badań oraz wskazania zarządcy woda zostanie zrzucona na oczyszczalni do powtórnego oczyszczenia lub zostanie wymieszana z ściekami oczyszczonymi przed odprowadzeniem do odbiornika.

Emisja odpadów

W fazie realizacji będą powstawały m.in. następującej rodzajów odpadów: 08 01 11*, 12 01 13, 12 01 16*, 12 01 20*, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 01, 17 01 07, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 09 04, 20 03 01. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Odbiorem odpadów będą zajmowały się osoby, które prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Prowadzenie prac ziemnych będzie odbywać się pod stałym nadzorem w celu bieżącego rozpoznawania stanu czystości gruntu w wykopie. W razie stwierdzenia występowania gruntu zanieczyszczonego (odpad o kodzie 17 05 03*)  powstałego np. wskutek awarii sprzętu budowlanego, wykonawca robót będzie zobowiązany odpowiednio go zagospodarować. Remediacja zanieczyszczonych w skutek awarii gruntów będzie polegać na ich usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia poza terenem prowadzonych robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

W fazie eksploatacji mogą powstawać następujące rodzaje odpadów: 06 13 02*, 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10, 12 01 13, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 04 11. Wszystkie powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą zbierane selektywnie i następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania.  Z eksploatacją planowanych obiektów technologicznych  stacji gazowej 
i ZZUP – nie będzie związany wzrost ilości wytwarzanych obecnie odpadów przez PSG 
Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.

Oddziaływania na obszary chronione

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położonymi obszarami chronionymi na podstawie ww. ustawy od planowanego przedsięwzięcia są:

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Międzyrzecze Neru i Dobrzynki w odległości 
ok. 3 km,

- rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości ok. 4,9 km.

Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 w odległości ok. 13,8 km.

Należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie (uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie nie będzie wywierało znacząco negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony, integralność oraz spójność sieci obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody.